## 黔东南州工业学校（黔东南技师学院）计算机应用技术专业教学实训设备采购项目（设立黔东南理工职业学院计算机应用技术专业教学实训设备采购项目）

| 序号 | 实训室 名称 |  | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线实训室 |  | 智能信息网络实训装置 | 详见附件一 | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  |  | 世赛信息网络布线(暗装)耗材 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  |  | 多功能综合布线实训台 |  | 8 | 套 |  |  |
| 4 |  |  | 综合布线模拟楼A墙 |  | 9 | 面 |  |  |
| 5 |  |  | 综合布线模拟楼B墙 |  | 8 | 面 |  |  |
| 6 |  |  | 综合布线模拟楼C墙 |  | 8 | 面 |  |  |
| 7 |  |  | 综合布线实训机架 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 |  |  | 综合布线工具箱 |  | 2 | 套 |  |  |
| 9 |  |  | 光纤熔接机 |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 |  |  | 光纤冷接工具箱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 |  |  | 不锈钢工作台 |  | 8 | 套 |  |  |
| 12 |  |  | 材料架 |  | 4 | 个 |  |  |
| 13 |  |  | 综合布线实训（明装）耗材 |  | 1 | 个 |  |  |
| 14 |  |  | 安全帽 |  | 30 | 个 |  |  |
| 15 |  |  | 系统集成及文化建设 |  | 1 | 批 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络安全实训室 |  | 教育云平台 | 详见附件二 | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  |  | 信息安全实训基础包 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  |  | 网络安全课程资源包 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  |  | 靶场课程资源包 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  |  | CTF课程资源包 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 |  |  | 支撑服务器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 |  |  | 服务器机柜 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 |  |  | 网络安全实训平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 |  |  | 网络空间安全实战平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机检测维修与数据恢复比赛 |  | 智能电子产品检测维修一体化实训中心管理平台软件 | 详见附件三 | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  |  | 智能电子产品检测维修一体化综合平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  |  | 智能电子产品检测维修一体化自动测试软件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  |  | 数据恢复平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  |  | 智能硬件系列电路功能实训套装-C |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 |  |  | 台式计算机 |  | 18 | 套 |  |  |
| 7 |  |  | 电脑电路功能板 |  | 20 | 块 |  |  |
| 8 |  |  | 智能电器设备功能板 |  | 20 | 块 |  |  |
| 9 |  |  | 吸锡枪 |  | 18 | 把 |  |  |
| 10 |  |  | 静电手环 |  | 18 | 个 |  |  |
| 11 |  |  | 助焊膏 |  | 18 | 盒 |  |  |
| 12 |  |  | 焊锡丝 |  | 18 | 卷 |  |  |
| 13 |  |  | 赛项技术服务 |  | 1 | 次 |  |  |
| 14 |  |  | 维修工作台 |  | 18 | 套 |  |  |
| 15 |  |  | 热风焊台 |  | 18 | 个 |  |  |
| 16 |  |  | 恒温烙铁 |  | 18 | 个 |  |  |
| 17 |  |  | 示波器 |  | 18 | 台 |  |  |
| 18 |  |  | 万用表 |  | 18 | 个 |  |  |
| 19 |  |  | 比赛办公辅材 |  | 1 | 批 |  |  |
| 20 |  |  | 系统集成布线 |  | 1 | 批 |  |  |
| 21 |  |  | 放大镜台灯 |  | 18 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 网络搭建实训室 | 会议桌椅 | 详见附件四 | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  |  | 文件柜 |  | 2 | 个 |  |  |
| 3 |  |  | 台式计算机 |  | 10 | 台 |  |  |
| 4 |  |  | 工位桌椅 |  | 10 | 套 |  |  |
| 5 |  |  | 施工布线 |  | 1 | 点 |  |  |
| 6 |  |  | 工学一体化中心产教融合企业工单服务 |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：综合布线实训室

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数(规格) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能信息网络实训装置 | 部件模块1：信息网络布线装置 规格要求： 长≥3680mm，高≥1580mm，宽≥1790mm。 配置要求： 高强度金属框架 3 套，多功能面板22块，侧面板5块，顶盖板1块。 特点要求： 1、信息网络布线工作中心是根据建筑工程综合布线及数据中心的特点，全新设计开发的一套信息布线实训平台，既满足传统综合布线实训教学使用，又与最新的 IDC 数据中心安装规范接轨。 2、墙体模块化设计分有黄、绿、蓝三个不同的安装区域，可以直观模拟建筑物不同工作区域，如家居布线、建筑布线和数据中心布线。 3、具有极高兼容性，可以安装符合 ISO标准的布线产品及材料。 4、模块套件1套，含12U机柜安装模块1套，底盒套件及波纹管1套，多功能木板3块，侧板1块，家庭信息箱1个。 5、★墙体内嵌有电源线路及漏电开关，且墙面装有电源接口，底盒采用嵌入式暗装连接，形成完善的现实工程环境，让学生能直接通过工程项目实训模块的学习，就能全面体会真实的客户使用环境。 6、★模块套件能够改造成嵌入式安装家庭信息箱及底盒，能够用于安装门口机、室内机、开门按钮、紧急按钮、监控等实训。 7、功能要求： 1）采用实际工程项目模型设计，体现综合布线系统各种典型的安装场景。具有35cm高地柜，上面铺设一个钣金板，模拟中心机房地板架空布线实训。 2）机柜安装及配线设备上架安装实训。 3）线槽线管安装实训。 4）扩展智能楼宇工程安装实训。 5）水平链路安装实训。 6）干线链路安装实训。 7）★安装面板结构分为2种：1）钢结构多功能孔板内嵌中密板，满足线槽、线管、桥架及底盒安装实训。2）安装面板为透明亚克力板同时内嵌有4口工作区模组，同时配套有线管，满足暗布线实训要求。 部件模块2：机架布线装置 模块配置：32U开放式机柜1套，垂直理线槽1套，机柜螺丝120个，接地线4条。 模块特点： 1、19英寸黑色，两侧为网格金属门，满足32个1U设备安装。 2、机柜两侧带有多功能安装孔，同时带有垂直理线槽。 3、采用优质冷轧钢板,立柱:2.0mm,其它1.2mm,表面喷沙,脱脂,防火锈,静电喷涂。 4、遵循标准:符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2 、DIN41491-PART1 、DIN41494-PART7。 5、垂直理线槽，理线槽盖采有吸铁闭合。侧面具有工作区安装区域，可以进行明装底盒、光纤终端盒安装。 部件模块3：防护型挂壁式网络机柜 模块规格：长≥600mm*高≥600mm*深≥400mm 模块配置：12U机柜1个，机柜螺丝40套,接地线4条； 模块特点： 1、机柜采用铝型材框架与钢板结构组合设计，铝型材表面进行氧化处理，钢板表面采用防静电喷涂处理。 2、★机柜凌边设有弧形设计，防止学生实训时身体与机柜撞击受伤。 3、左右两扇侧门可以打开拆卸，方便安装和维修。 4、壁挂式安装方式，背面有挂墙孔，孔距400mm*200 mm，上下左右预设有超大出线长孔。 5、内部设有安装孔，可根据需要安装层板。 6、遵循标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2 、 DIN41491-PART1、DIN41494-PART7； 部件模块4：网络布线桥架装置 模块规格：长≥7000mm*宽≥200mm*高≥100mm。 模块配置：桥架主体7米，桥架托臂6个，连接件1套。 模块特点： 1、网格式结构，外表镀锌设计。 2、带有标准链接组件，可以根据环境组合成需要的形态。 3、承载力强，可以承受每平方米100公斤以上。 4、用在网络布线走线路由的线缆承载。 5、★网格式桥架具有直角、高低转换、内角、 外角等转接头，长度大于6米。 部件模块5：光纤槽道装置 部件规格：长≥3640mm，宽≥120mm，高≥100mm。 部件配置：光纤槽道装置1套，含槽道托架3个，连接件7个，安装螺丝1套，封口板3块。 部件特点： 1、专门为布放光纤而准备的走线槽，保证光纤全程曲率半径≥40mm。 2、带有标准链接组件，可以根据环境组合成需要的形态。 3、1.5米光纤槽道承重35Kg，垂直变形小于10mm；最大承重超过80Kg。 4、出纤口为阻燃材料，安装位置灵活，能满足各种地方出纤的需要。 5、塑料件燃烧性能等级：GB/T2048-1996中FV-2级 6、★槽道具有水平三通、高低转换、垂直三通、出纤口、喇叭口等转接头，组装长度需大于3.5米。 7、★模块套件可改造成嵌入式安装家庭信息箱，可用于安装门口机、室内机、开门按钮、紧急按钮、监控等 |  |
| 2 | 世赛信息网络布线(暗装)耗材 | 超五类非屏蔽双绞线，多股UTP/24AWG/4对/灰/100m，1箱。 超五类非屏蔽双绞线，单股UTP/24AWG/4对/灰/305m，1箱。 六类非屏蔽双绞线，单股UTP/23AWG/4对/灰/305m，1箱。 6A类铝箔+编织网屏蔽双绞线，单股S-FTP/23AWG/4对/灰/305m，150米。 网络跳线，多股超五类UTP跳线2M/灰白色，10条。 光纤跳线，单模 2芯LC-LC 3米跳线，6条。 尾纤，单模LC光纤尾纤1米，24条。 超五类免打线式信息模块，50个。 6A类免打线式屏蔽信息模块，16个。 6A类24口模块化屏蔽配线架空架，2个。 24口模块化非屏蔽配线架，2个。 19英寸25口语音配线架，固定端口，2个。 理线架，8个。 超五类水晶头（三叉），100个/包，100个。 86型双口面板，7个。 光纤盒，SC光纤盒8口挂壁式，1个。 86型SC双工单口光纤面板，5个。 光纤面板，86型FTTH SC单工双口，6个。 快速冷接端子，FT-SC，SC，8个。 光纤热缩套管，60mm，≥200根。 耦合器，LC耦合器双口，24个。 光纤配线架，19英寸/LC/双工/12口/GMVGP-1C/黑色，2个。 机架布线装置理线环套件，55mm*50mm*11.8mm/大号/阻燃塑料ABS/每个配2颗M5螺钉和卡式螺母，20套。 pu人造革，1380*1380mm，1块。 皮线光缆，室内/单模/1芯，40米。 室内光缆，单模/12芯，50米。 室外光缆，单模/48芯/松套层绞式非铠装，40米。 大对数，五类UTP/26AWG/25对/灰白/SL，50米。 底盒，PVC/86*86*50mm明装加深底盒，5个。 电工胶布，黑色 ，1个。 螺钉，M6*10/十字槽大扁头/镀镍，120个。 螺钉，M5*10/十字槽盘头/镀镍，40个。 卡式螺母，M6/镀镍，120个。 卡式螺母，M5/镀镍，40个。 自攻螺钉，M4*20/十字槽沉头/镀镍，50个。 魔术贴，宽20mm/黑色/6米，4卷。 垃圾桶，Φ40cm/帆布料/可伸缩，1个。 线扣，3cm*3cm /自粘式/方形塑料粘扣，50个。 不干胶标签纸，每枚:30mm*40mm/A4/空白/进口底纸，10张。 无尘纸，150张/包，1包。 扎带，5*300mm/250根/包，2包。 扎带，4mm*200mm/500条/包，1包。 标签扎带，4mm*150mm/205条/包，1包。 扎带，3*100/1000支/包，1包。 粘米粉，500g/包/水磨粘米粉，1包。 油性笔(小)，黑色 ，2支。 |  |
| 3 | 多功能综合布线实训台 | 1、产品规格：长≥1800mm，宽≥800mm，高≥1480mm。能承重4个学生同时打线的冲击力，操作台不会移动。每张台能满足4-6人同时实训，打线训练模组采用模块化设计，可以更换，支持学生无限次重复压接线实训，无使用寿命限制。 2、产品结构：台式，全钢结构,分上下层。实训台由打线训练、网线制作与测试实训、配线间配线实训和信息插座实训等四套装置组成，物理上与实训室中心设备间机柜用5E类和6类双绞线、25对语音电缆、室内多模主干光缆相连，是完善的可使用的有源网络子系统实体。实训台可维护性强，各个训练功能和测试功能模组全部采用结构化设计，当其中一部分因磨损需要更换时可以采用最小化的方式，只需对对单一模组进行更换，以节约日后维护成本和教学成本。操作台及配件免费保修3年（注：数据配线架、110配线架、理线环、光纤配线架等易损件保修1年）。 3、产品配置：带LED灯显示网络端接训练模组2个、带LED灯显示网络跳线测试模组1个、内嵌水平子系统线槽装置1套、工作区仿真模块1个（含双工SC光纤面板1个、双口RJ45面板5个）、嵌入式12U开放式机架1个、网络配线架（六类24口固定端口1个、超五类24口固定端口1个、超五类24口模块化（空架）1个）、100对110配线架2个、理线架2个、12口光纤配线架1个、网络24口交换机1台、电话机1部、内嵌带锁盘缆柜1个、内嵌抽屉2个、220V电源面板3个、漏电保护开关1个。 4、产品功能：模拟楼层FD-TO永久链路实训平台，可进行铜缆、光纤永久链路布线，可进行干线子系统链路端接；设备安装、端接实训，跳线制作及理线安装实训；可进行网络、语音链路真实联通实训；可兼容网络现场认证测试仪进行故障定位和分析，可支持工程文档制作，测试数据导入。 5、投标时提供产品彩页及参数确认函盖制造商鲜章以供佐证。 |  |
| 4 | 综合布线模拟楼A墙 | 一、产品规格： 长≥1970mm，高≥2720mm，墙厚≥200mm； 二、产品结构： 产品采用高强度金属结构设计，外覆钢板，钢板内嵌高密度实训安装板，面板孔径为5毫米，开孔间距为兼容国标关联面板。 三、产品组成： 1、底盒安装的上下35毫米，可以兼容任意大于35毫米以上的安装设备，包括机柜、线槽、线管、摄像机等。 2、每个钢面板有两道以上折边，加强面板的强度。两边折边的距离达到500毫米以上。墙面分为二层结构，中间采用钢质或铝合金横梁区分，代替非平面的凹槽（真实的布线安装环境不可能存在凹槽）。模拟墙表面采用模块化设计可以单独拆卸任意一块墙体面板进行维护。 四、产品配置： 墙体A：高强度金框架1套，框架≥1.5mm铁方管，钢面板24块，主面板厚度≥1.2mm冷轧板，侧面板3块，顶盖板3块,9U机柜1个。 五、产品特点 1、结构设计优越，全模块化设计，老师可自行根据环境调整摆放格局，可以轻易的对任意一面板拆卸和维护。 2、墙面在安装线槽或底盒时可以使用标准的工具和自攻螺丝进行固定，兼容世界技能竞赛的安装方式，实训时每个底盒可同时采用两个自攻螺丝进行安装，与实际工程项目安装方式保持高度一致。 3、无限制的使用寿命：墙面的安装孔在实训过程中极容易受到学生的不规范操作面损坏，综合布线实训模拟墙采用可更按的中密度板作为固定材料，代替易损的螺丝，成本极低，使用寿命10年以上，远超过10000次。 4、墙面兼容性好，墙面能承载多种安装设备（机柜、金属线槽、桥架、展示板等），这些安装设备兼容所有布线厂商的机柜、底盒、桥架。同时机柜和设备的承载重量负载做了足够的冗余，并且因安装孔密度高而可使机柜在墙面的任意地方安装。 5、墙体内嵌有电源线路，配套有漏电保护开关。满足学生实训时所需电源供电需求，形成完善的现实工程环境，使学生能直接通过工程项目实训模块的实习，就能全面体会真实的客户使用环境。 6、除满足综合布线配线子系统机柜、线槽/管、信息插座安装外，还适合安装智能楼宇、智能家居、物联网等各种孔距的终端设备，扩展功能更加强大，能够作为智能楼宇、智能家居、物联网工程技术实训平台，并且能够模拟真实暗埋管布线，暗埋穿线在实训装置内部进行，模拟实际工程。 7、仿真网络工程实际环境，可以模拟综合布线7个子系统的实训；单墙双面可满足大于4个人的同时实训操作；墙面可兼容所有标准工程挂墙机柜安装，墙面实训安装方式与实际工程保持较大相似度；墙体应有带漏电保护装置的电源接口；墙面安装孔可实现5000次以上实训操作，可实现模块化维护。 8、住宅信息箱的安装实训，包括墙面明装，墙体中嵌入式安装等。 9、具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。 10、具有搭建多种网络永久链路、信道链路平台功能。 六、产品功能： 1、机柜安装实训。 2、线槽线管理安装实训。 3、信息点底盒及面板安装实训。 4、工作区子系统设计和安装实训。 5、水平链路安装实训。 6、管理间子系统设计和安装实训。 7、干线链路安装实训。 8、设备间子系统设计和安装实训。 9、建筑群子系统设计和安装实训。 10、扩展智能楼宇工程安装实训。 11、能够进行各种线管的明装或安装方式的安装布线实训。 12、每个角区域模拟二层结构，配套有楼层管理间机柜。 13、具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。 14、具有搭建多种网络永久链路、信道链路平台功能。 15、扩展功能强大，能够扩展为智能化管理系统实训平台。 16、模块、水晶头、配线架端压打线实训。 17、光纤快速连接器制作及光纤冷接实训。 18、TV接头制作实训。 19、线缆理线工艺实训。 七、投标时提供产品彩页及参数确认函盖制造商鲜章以供佐证。 |  |
| 5 | 综合布线模拟楼B墙 | 一、产品规格： 长≥1800mm，高≥2720mm，墙厚≥200mm； 二、产品结构： 产品采用高强度金属结构设计，外覆钢板，钢板内嵌高密度实训安装板，面板孔径为5毫米，开孔间距为兼容国标关联面板。 三、产品组成： 1、底盒安装的上下35毫米，可以兼容任意大于35毫米以上的安装设备，包括机柜、线槽、线管、摄像机等。 2、每个钢面板有两道以上折边，加强面板的强度。两边折边的距离达到500毫米以上。墙面分为二层结构，中间采用钢质或铝合金横梁区分，代替非平面的凹槽（真实的布线安装环境不可能存在凹槽）。模拟墙表面采用模块化设计可以单独拆卸任意一块墙体面板进行维护（无螺丝设计的墙面要拆卸需维护面板方便）； 四、产品配置： 墙体B：高强度金框架1套，框架≥1.5mm铁方管，钢面板24块，主面板厚度≥1.2mm冷轧板，侧面板3块，顶盖板3块,6U机柜1个。 五、产品特点 1、结构设计优越，全模块化设计，老师可自行根据环境调整摆放格局，可以轻易的对任意一面板拆卸和维护。 2、墙面在安装线槽或底盒时可以使用标准的工具和自攻螺丝进行固定，兼容世界技能竞赛的安装方式，实训时每个底盒可同时采用两个自攻螺丝进行安装，与实际工程项目安装方式保持高度一致。 3、无限制的使用寿命：墙面的安装孔在实训过程中极容易受到学生的不规范操作面损坏，综合布线实训模拟墙采用可更按的中密度板作为固定材料，代替易损的螺丝，成本极低，使用寿命10年以上，远超过10000次。 4、墙面兼容性好，墙面能承载多种安装设备（机柜、金属线槽、桥架、展示板等），这些安装设备兼容所有布线厂商的机柜、底盒、桥架。同时机柜和设备的承载重量负载做了足够的冗余，并且因安装孔密度高而可使机柜在墙面的任意地方安装。 5、墙体内嵌有电源线路，配套有漏电保护开关。满足学生实训时所需电源供电需求，形成完善的现实工程环境，使学生能直接通过工程项目实训模块的实习，就能全面体会真实的客户使用环境。 6、除满足综合布线配线子系统机柜、线槽/管、信息插座安装外，还适合安装智能楼宇、智能家居、物联网等各种孔距的终端设备，扩展功能更加强大，能够作为智能楼宇、智能家居、物联网工程技术实训平台，并且能够模拟真实暗埋管布线，暗埋穿线在实训装置内部进行，模拟实际工程。 7、仿真网络工程实际环境，可以模拟综合布线7个子系统的实训；单墙双面可满足大于4个人的同时实训操作；墙面可兼容所有标准工程挂墙机柜安装，墙面实训安装方式与实际工程保持较大相似度；墙体应有带漏电保护装置的电源接口；墙面安装孔可实现5000次以上实训操作，可实现模块化维护。 8、住宅信息箱的安装实训，包括墙面明装，墙体中嵌入式安装等。 9、具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。 10、具有搭建多种网络永久链路、信道链路平台功能。 六、产品功能： 1、机柜安装实训。 2、线槽线管理安装实训。 3、信息点底盒及面板安装实训。 4、工作区子系统设计和安装实训。 5、水平链路安装实训。 6、管理间子系统设计和安装实训。 7、干线链路安装实训。 8、设备间子系统设计和安装实训。 9、建筑群子系统设计和安装实训。 10、扩展智能楼宇工程安装实训。 11、能够进行各种线管的明装或安装方式的安装布线实训。 12、每个角区域模拟二层结构，配套有楼层管理间机柜。 13、具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。 14、具有搭建多种网络永久链路、信道链路平台功能。 15、扩展功能强大，能够扩展为智能化管理系统实训平台。 16、模块、水晶头、配线架端压打线实训。 17、光纤快速连接器制作及光纤冷接实训。 18、TV接头制作实训。 19、线缆理线工艺实训。 七、投标时提供产品彩页及参数确认函盖制造商鲜章以供佐证。 |  |
| 6 | 综合布线模拟楼C墙 | 一、产品规格：长≥1800mm，宽≥1400mm，厚≥60mm 1、功能：配套模拟楼层板 2、结构：高强度金属骨架+表面防滑面板 3、配置：高强度金属框架1套，面板1套，楼梯一套，护栏及护栏配件1套。 |  |
| 7 | 综合布线实训机架 | 一、产品规格： 长≥600mm×宽530mm×高 1800mm。开放式机架，落地安装、立式操作。 二、产品配置： 1、标准19英寸38U机架1台 2、端接训练模组1个 3、带LED灯显示网络跳线测试模组1个 4、底座内嵌电源和网络信息接口各1个 5、网络配线架（超五类固定端口2个、超五类模块化（空架）1个） 6、100对110配线架2个 7、理线架2个，工具托盘1个 8、6口电源排插1个 三、产品功能： 1、能够制作和测量4根网络跳线，对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，每根跳线对应8组16个指示灯直观和持续显示连接状况和线序，共有64个指示灯分为32组，同时显示4根跳线的全部线序情况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。配线设备上架及端接实训。 2、双绞线故障链路测试实训，使用实训室配套的认证测试仪对故障链路进行测试，具有8种铜缆的故障链路，包括有开路、短路、交叉、串扰、回波损耗等常见故障，训练学生对故障的认知及排故能力。 3、水平链路布线及理线实训，沿机架进行铺设超五类或六类双绞线，最后端接在相应的配线架上，训练学生对理线的规范性及端接的技能。 4、大对数端接实训，沿机架进行铺超大对数线缆，最后端接在相应的110配线架上，训练学生对理线的规范性及端接的技能。 5、光纤配线架盘线及理线实训，沿机架进行铺设光缆，然后在光纤配线架上盘纤及利用光纤熔接进行熔接实训，训练学生对理线的规范性及熔接的技能。 6、跳线跳接及理线实训。采用制作的铜缆跳线在配线架相应的端口进行跳线，使学生掌握理线架及跳线使用规范。 7、设备两侧立柱必有预设18个Φ25穿线孔，顶冒预设5个Φ25穿线孔。能够实现PVC管/钢管暗埋穿线模拟实训功能。 8、开放式立柱必须具有桥架布线实训功能和安装网络插座功能。 9、实训设备具有5000次以上的端接实训功能。 10、光纤配线架盘线及理线实训，沿机架进行铺设光缆，然后在光纤配线架上盘纤及利用光纤熔接进行熔接实训，训练学生对理线的规范性及熔接的技能。 11、语音、超五类、六类网络模块和配线架端接原理和技能实训。 12、语音鸭嘴跳线端接原理和技能实训。 13、投标时提供产品彩页及参数确认函盖制造商鲜章以供佐证。 |  |
| 8 | 综合布线工具箱 | 1.综合布线工具箱选用铝合金框架+密度板和内嵌海棉加工而成，每种工具固定位置独立开模，保证工具不会摇晃，选用的工具为工程常用的工具，非实训专用工具。并配有工具清单，方便实训室工具管理。 2.长≥535mm×宽≥360mm×高≥160mm，外覆ABS钻石纹防水材质，内置海棉泡沫塑料，带有便提式把手和便捷式卡扣锁，每个工具采用凹陷式固定并配有工具清单，便于识别。 3.产品配置：水口钳2把、老虎钳1把、斜嘴钳1把、剥线刀2把、单对打线刀2把、线槽剪刀1把、钢卷尺2把、美工刀1把、 压线钳2把、5对打线刀1把、测试仪(带电池)2个、十字螺丝刀2把、一字螺丝刀1把、活动扳手1把、Ф20弯管器1条、裁管刀1把、穿线器1个、钢角尺1把、水平尺（带磁性）1把、锯子1把、锉刀1把、计算器1台、记号笔2支。 4.水晶制作及跳线测试。 5.双绞线剥线及端接。 6.PVC线槽线管成型。 7.物体夹持及螺丝紧固。 8.面板，线槽安装。 9.线缆穿引。 10.设备元器件安装固定。 11.网络通断测试。 12.配线架端接打线。 |  |
| 9 | 光纤熔接机 | 1、PAS精确纤芯对准，保证低损耗接续 2、9秒熔接，放大倍数大，纤芯清晰 3、X/Y轴单独显示或X/Y轴同时显示，放大倍数300/150倍、图像存储功能 4、4.3英寸数字高清晰液晶显示屏，同时观察X轴、Y轴方向光纤、分屏显示 5、可熔接单芯、皮线、尾纤，以及SC热接头 6、内置大容量锂电池（6380mAh），可完成300次接续及加热 7、V型陶瓷厚膜高功率自动加热器：热效率高、加热速度快、使用寿命长 8、流线型超级防风罩，20米/秒强风下能够正常熔接 9、熔接光纤类型：SM(单模)，MM(多模) 10、适用光纤0.25mm、0.9mm普通光纤,皮线光缆、尾纤，SOC连接器 11、操作方式：手动、半自动、全自动 12、接口：USB 方便数据下载和软件更新 13、内置高亮度、宽范围照明灯，方便夜间操作 14、典型值3000次，电极更换简易方便 |  |
| 10 | 光纤冷接工具箱 | 一、光纤工具箱选用铝合金框架+密度板和内嵌海棉加工而成，每种工具固定位置独立开模，保证工具不会摇晃，选用的工具为工程常用的工具，非实训专用工具。并配有工具清单，方便实训室工具管理。 二、长≥400mm×宽≥285mm×高≥140mm，外覆ABS钻石纹防水材质，内置海棉泡沫塑料，带有便提式把手和便捷式卡扣锁，每个工具采用凹陷式固定并配有工具清单，便于识别。 1、束管钳1把；开剥光纤束管。 2、凯夫拉剪刀1把；重量轻,极适用于剪切光缆, 剪刀刃有高碳钼钒合金制造,使用寿命长。 3、剥皮钳1把；用于剥掉电缆上的绝缘层，剥掉的直径可达25mm(直径为1英寸)以上，深度为0-5 mm。 4、美工刀1把；切割质地较软的东西，为塑刀柄和刀片两部分组成，为抽拉式结构。 5、尖嘴钳1把；主要用来剪切线径较细的单股与多股线，以及给单股 导线接头弯圈、剥塑料绝缘层 6、 钢丝钳1把；钢丝钳用于夹持或弯折薄片形、圆柱形金属零件及切断金属丝，其旁刃口也可用于切断细金属丝。 7、斜口钳1把；斜口钳主要用于剪切导线，元器件多余的引线。 8、光纤剥线钳1把；光纤剥线钳用于纤芯涂覆层剥离 9、活动扳手1把；用来紧固和起松螺母的一种工具 10、横向开缆刀1把；用于室外光缆皮层开剥 11、清洁球1个；用于清洁光纤上的污垢 12、酒精泵1个；酒精的存储与输出 13、2米钢卷尺1把；测量光缆开剥长度 14、组合螺丝批1套；用于光纤切割刀轨的改装 15、微型螺丝批1套；用于光纤切割刀导轨的改装 16、镊子1把；处理光纤切割残留的裸纤的工具 17、记号笔1个；标识光纤的长度 18、照明灯1个。提供光源，用于光纤的测试 |  |
| 11 | 不锈钢工作台 | 1、规格：长≥1150mm*宽≥600mm*高≥750mm； 2、采用食品级304不锈钢板制作而成不锈钢面板厚1.2mm，侧板1.0mm，主支撑架为Φ38mm不锈钢圆管，副支架管为Φ25mm，不锈钢圆管横通配置豪华Φ38mm不锈钢圆调节脚 |  |
| 12 | 材料架 | 1、规格：长≥2000mm*宽≥450mm*高≥1500mm，单层承重≥200kg 2、基材：采用立柱80*40*0.9mm，横梁60*40*1.0mm冷轧钢板0.4mm，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤，全拆装设计。 3、涂层应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、锈蚀、脱色、飞漆等缺陷； |  |
| 13 | 综合布线实训耗材 | 1、联塑39×19 PVC难燃线槽(3.8米/条)50条。 2、联塑39×19 PVC难燃线槽直角30只。 3、联塑39×19 PVC难燃线槽三通30只。 4、联塑39×19 PVC难燃线槽内角30只。 5、联塑39×19 PVC难燃线槽外角30只。 6、联塑39×19 PVC难燃线槽终端头30只。 7、联塑Φ20 PVC难燃线管(3.8米/条)50条。 8、联塑Φ20PVC难燃线管直通30只。 9、联塑Φ20 PVC难燃线管三通30只。 10、联塑Φ20 PVC难燃线管接头30只。 11、塑料明装底盒、面板（双口）各60个。 12、4×150扎带(国标，1000支/包)5包。 13、5×250扎带(国标，250支/包)5包。 14、自攻螺丝M4*25 3000颗。 15、5eUTP超五类网络电缆(305米/箱)6箱。 16、室内多模4芯光缆(室外62.5um/125)300米. 17、多模2芯ST-ST3米跳线12条。 18、多模ST尾纤12条。 19、5eUTP水晶头(二叉，100个/盒)12盒。 20、免打信息模块120个。 |  |
| 14 | 安全帽 | 1、高密度聚乙烯材质 |  |
| 15 | 系统集成及文化建设 | 1、文化墙设计及实施含材料，设计风格需要与实训室建设内容相符； 2、强弱电集成走线； |  |

附件二：网络安全实训室

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数(规格) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育云平台 | 2U设备，设备配置：多核CPU，4个千兆以太网，128G内存，2个USB，2块2TB NVME SSD硬盘。平台基于C/S架构同时为实验机与课件资源库提供服务和管理，支持对实验机和系统资源实时监控。 采用主流容器技术，支持云端和本地部署模式；兼具课程资源、实训管理、教学过程管理的一体化在线实验教学平台。通过精细化实训过程管理，包含实训进度、实训时长，实训报告、实训成绩、在线协助等，为师生提供一站式的在线实训教学服务，可通过课程包拓展覆盖大赛、1+X认证等。 竞赛系统为网络安全比赛提供了可靠、便捷、专业的平台支持。通过智能化判断，自动监测学员提交的竞赛Flag，实时展示比赛题目及竞赛成果，增加了竞赛的激烈性与可观赏性。系统内共有2套竞赛平台，包括的CTF竞赛平台与AWD对抗赛平台，且系统支持多种赛题类型，包括：WEB（网络安全）、MISC（安全杂项）、Crypto（密码学）、Reverse（逆向工程）、PWN（二进制安全）等，同时内置120套初中高CTF题目、10套历年省赛模拟环境。 1、要求具有用户管理功能，支持基于WEB的用户注册功能，并支持学生、教师和管理员三种用户权限，支持用户修改个人信息，学生端个人中心具备学习记录功能，包括：实验记录、考试记录；要求实验记录包含的内容有：模块名称、实验名称、实验开始时间；要求考试记录包含的内容有：考试名称、参加考试时间、得分情况、成绩排名；要求个人中心具有查看基本信息和重新设定密码的功能； 2、★要求系统具有设备管理功能，支持资源监控功能，至少可实时监控CPU占用率、内存占用率、磁盘存储占用率、虚拟机实例占用率,并以走向图展示，满足用户对整个云平台进行资源监控和管理; 3、要求后台可显示系统版本号、用户数量、实验数量、用户虚拟机监控状态； 4、★要求用户虚拟机监控状态显示，包括用户名、所在环境、创建位置、创建时间、状态，其中状态栏可对失败、运行中、已回收、全部状态四项进行展示，要求系统可对用户信息进行学院、班级的查询和筛选，同时可对用户开启的虚拟机进行批量回收； 5、★要求可通过界面化功能，针对虚拟化平台进行管理，可管理的功能包括实例管理、虚拟化镜像管理、网络管理功能；要求支持对所有的虚拟化镜像文件进行监控管理，可监控受保护状态、虚拟机镜像文件格式、镜像大小、虚拟硬件配置、用户使用限制；支持vmdk、vdi、raw、qcow2、iso镜像等虚拟镜像文件格式上传； 6、要求后台具有用户组织管理功能，包括用户列表、组织管理、个人中心、注册审核四项功能； 7、要求用户列表可新增用户以及批量导入，同时展示编号、登录名、邮箱、角色、状态、最后登录时间等基本信息，并支持对其信息操作修改，包括用户名、角色、登录密码、电子邮件虚拟机数量的上限；要求组织管理可新增学院信息，可对其信息进行查看和修改；个人中心功能包括登录密码、确认登录密码、手机号码，用于确认修改个人资料；注册审核功能对新申请注册的用户进行确认是否通过，满足用户的平台注册和使用； 8、★实验台必须包括虚拟机任务管理功能、开始功能、全屏功能、截图功能、粘贴功能、虚拟机销毁倒计时功能、虚拟机运行状态功能、虚拟机刷新功能要求支持实验指导书的拖拽功能，可以进行移动；要求虚拟机默认销毁时间不超过60分钟，虚拟机剩余时长为10分钟时，提示用户是否延长时长，延长后继续使用该虚拟机； 9、★要求必须提供实验台功能，实验台为一个集成化的实验操作窗口，要求在同一个页面上包括虚拟机操作区、菜单区、虚拟机状态区、指导文档区、上传报告区、时间进度区； 10、要求实验步骤是分解式的步骤，即一个实验步骤包含多个知识点，每个知识点即为一个子步骤，每个知识点具有一个考核点，考核点与实验内容具有相关性； 11、★要求提供不少于400个信息安全实训课件，涵盖SQL注入、XSS、代码审计、安全攻防、系统入侵、木马后门、病毒、网络嗅探等实验。并且带有实验指导书，实验步骤具有综合测验功能，综合检测在完成所有知识点考核之后才出现，每个实验具有综合检测题库，题目数量3个； 12、要求实验报告支持Markdown在线编辑功能，提供编辑器编写标记语言，提供编辑语言说明功能，提供语法说明功能，支持边编写边预览功能，支持图片插入功能，支持查看过往实验报告功能； 13、★实验管理功能，包括实验信息的简介和实验的新增、修改、删除；新增实验内包括实验名称、实验文档添加、实验虚拟机添加；支持对实验名称、实验简介、实验时长、所属体系信息的修改，支持实验内容的修改包括实验目的、实验原理、实验环境、实验步骤、综合测验、实验总结； 14、要求具有课程体系管理功能，不少于4层体系，支持用户按自己的需求进行课程体系设计，支持体系修改，要求包括上级体系、体系名称、体系图片、体系简介、体系级别等功能，以满足不同班级学生开展不同实验项目； 15、★要求具有教学计划功能，支持教学计划管理教师可查看所有教学计划及本人创建的教学计划；可对教学计划进行编辑、删除；创建教学计划包括教学计划名称、指定班级、设定排序、指定每个实验在哪个时间段上课；支持强制模式管理，具有开启和关闭的功能，支持学生只能对该课表的实验进行学习和操作； 16、要求具有学习进度分析功能，实验步骤以图形化的形式显示完成，且始终保持实时动态效果；要求当查看步骤分析情况时，展示步骤数与步骤名称、平均用时、用时分布等信息；用时分布图以折线图呈现、通过率与提交平均率以环状图配百分比的方式呈现，知识点错误率以进度条配百分比的形式呈现； 17、要求具有个人数据分析功能，包括步骤完成、班级进度排名、学习时长、实验步骤与综合测验分析等信息的分析情况。环状图配百分比的形式表达出我的正确率、班级正确率与全站正确率。实验总结的分析数据包括完成用时、字数统计、热品词云图等内容； 18、题目类型至少包括Web、算法、逆向、综合、移动、隐写、破解、杂项等类型；分值排序可按分值的高低的进行不同的排序； 19、要求竞赛题目功能至少包括题目描述、附件、答题等； 20、要求系统可查看并控制上线比赛的虚拟机状态，包括一次性建立所有网络并开启所有虚拟机和分组启动每个队伍的网络和虚拟机，当启动不成功时给出提示并允许再次启动；比赛结束后可一次性关闭所有网络所有虚拟机和分组关闭每个队伍的网络和虚拟机； 21、★要求支持态势展示，同一张图上涵盖中国地图攻击背景、中国省级攻击背景、中国市级地图攻击背景，支持用户通过缩放、双击等操作进行选择查看；地图支持自由拖拽；要求在攻击地图上可展示所有参赛队伍的名称、防守拓扑图； 22、★要求攻击态势展示，包括成绩展示、攻击动态展示、攻击行为展示、攻击时间展示、攻击流量展示、攻击者分析和展示等信息的展示； 23、★要求攻击态势展示，包括竞赛名称、竞赛倒计时、通知栏、闯关情况、得分排行榜等信息的展示，以峰巢的形式展示闯关情况，支持显示题目对应完成度，得分排行榜显示名次与对应队伍名称； 24、★平台需支持导入CTF题目资源包和信息安全大赛资源包 25、为保证产品质量及服务，需提供制造商针对本项目的售后服务承诺书、参数确认函盖鲜章的原件。 |  |
| 2 | 信息安全实训基础包 | 平台内置信息安全实训基础课程包，包含Linux操作系统实训课程资源包、编程基础课程资源包、数据库基础课程资源包三大基础课程资源包，资源数量不少于200个 |  |
| 3 | 网络安全课程资源包 | 网络安全课程资源包包括防火墙、入侵检测、VPN、网络协议安全、网络对抗、WEB安全、无线安全、windows操作系统安全、linux操作系统安全等至少130个实验，支持用户学习普通包过滤、信息探测之ScanLine端口扫描、函数注入攻击等课程。 |  |
| 4 | 靶场课程资源包 | 30套实战靶场包含典型常见cms漏洞、口令利用靶场、南方数据、shell靶场、Windows漏洞靶场、Redis靶场等，可满足信息安全专业实战需求，提升学生在网络安全领域的实战能力。 |  |
| 5 | CTF课程资源包 | 1. 支持对CTF类型题进行管理，默认类型包括web、逆向、隐写、杂项、编程、密码学； 2. web类型40个、逆向42个、隐写20个、杂项38个、编程15个、密码学70个；总计240个； |  |
| 6 | 支撑服务器 | 2U设备，CPU:2颗Intel至强处理器； 96G内存，1T M.2 NVMe SSD +2T SATA硬盘；2个1000M自适应RJ45接口，前置2个USB 2.0端口，2个USB3.0端口 |  |
| 7 | 服务器机柜 | 标准服务器机柜，48U |  |
| 8 | 网络安全实训平台 | 一、硬件配置及性能指标 1、专用2U虚拟化平台，固化业务背板，固化千兆网络接口≥2个，外接USB口≥4个，外接COM≥1个； 2、采用系统及数据双硬盘架构。数据硬盘容量配置不低于2T，系统硬盘企业级SSD不低于240G，内存不低于16G； 3、采用Intel志强E系列处理器，内核不小于4，主频不低于3.4GHz； 二、底层系统支持模块 1、虚拟化管理采用标准libvirt接口，系统支持被第三方管理软件系统【如OPENSTACK】所管理； 2、支持集群管理，支持主设备与从设备之间同步模版和相关数据，同步必须采用增量备份的方式； 3、底层虚拟机支持以快速模式启动和保存模式启动。 4、底层与上层可相互恢复管理员及Console密码功能， 5、支持通过SSH和串口的管理方式，支持恢复出厂设置； 6、系统内置DHCP服务器，支持设置DHCP地址； 7、支持通过底层和上层两种方式导出诊断日志， 8、支持通过底层和上层两种方式在线升级功能， 9、支持通过底层和上层两种方式方式导入授权功能， 三、支撑资源管理模块 1、支持虚拟机模板管理，新建虚拟机模板、删除虚拟机模板。支持基础镜像、增量镜像的设置、支持导入虚拟机模板。 2、★系统必须支持虚拟化管理，支持查看当前平台使用的虚拟化资源。 3、支持查看虚拟机运行状态，集群中各个平台资源使用情况，虚拟机、课程、学生关联情况，支持关闭各平台的虚拟机，支持远程协助各虚拟机，支持虚拟机截图。 4、支持对于虚拟机磁盘保存、虚拟机关闭、虚拟机重启等操作； 5、支持对课程网络拓扑进行新增、删除、修改操作；支持不低于9种及以上的虚拟化主机系统，包括：Windows2000、Windows2003、Windows2008、WindowsXP、Windows7、CentOS、Redhat、BT5、KALI等操作系统，支持自定义虚拟主机系统； 6、平台提供用户登录日志与管理员操作日志，方便系统管理与保障； 7、支持查看在线用户数； 8、支持光盘镜像管理，支持导入、导出、删除光盘镜像； 四、实训平台管理模块 1、支持基于WEB的用户注册功能；支持三种及以上用户角色，包括：学生、教师和管理员。 2、用户可修改个人资料。 3、支持用户组织管理，支持系统及课程公告功能； 4、支持多层树状组织架构管理，组织架构深度支持50层； 5、★支持用户黑名单功能、支持黑名单内用户解锁。 6、支持用户考勤功能，支持查看签到签退信息。 7、支持不低于两种或以上方式上传课件，包括HTTP和FTP，支持设置上传的大小； 8、支持教师实时查看学生实验情况，了解学生对课程的掌握情况； 9、★支持查看当前平台的虚机实例状态，支持系统管理员关闭正在运行的虚机。 10、支持一键关闭课程内虚拟机功能 11、支持管理员一键强制在线用户下线功能。 12、提供漏洞信息库及工具库，信息更新方式不低于两种及以上，包括自行添加及补丁包更新； 13、支持课程知识点功能，支持课程关联多个知识点。支持自动统计学生学习知识点数量。 14、支持统计学生学习时间功能并自动排名，支持批量导出功能。 五、课程管理模块 1、支持两种及以上课程类型，包括：必修课和选修课。 2、支持自制课程导入导出功能，包含课程所有信息，如虚拟机镜像、课件等内容； 3、支持自制课件上传功能，上传课件类型不低于四种，包含：普通网页课件压缩包、PPT、视频文件，及符合SCORM1.2标准的课件。 4、★支持课程类型管理、课程管理和课程学习时间管理。 5、★支持教师、学生、课程关联，不低于两种课程学习模式，包含：学生学习关联的课程、学生自行选择课程学习。 6、提供实验报告撰写功能，支持实验报告内容支持内插入虚拟机录制的视频和截图。 7、支持课程虚拟机和真实网络设备同时加入同一个网络； 8、支持一种及以上方式访问课程内虚机，包括：VNC，支持向虚拟机内发送快捷键。 9、支持课程网络拓扑制作。支持根据需求将虚拟机加入课程网络拓扑。 10、提供课程制作软件，离线制作课程； 11、课程内容支持包含多个附件内容，包含：视频附件。其中视频附件必须可在符合HTML5标准的浏览器播放，无需任何插件。播放时视频支持两种及以上控制功能，包括：小窗口播放及拖放功能。 12、课程虚拟机支持保存和暂停功能。 13、课程虚拟机支持截图和录屏功能； 六、测验管理模块 1、支持题库管理，定义课程题库； 2、支持课程考试管理； 3、支持设置考试时间， 4、支持查看学生在线人数和学生考试结果； 5、支持三种及以上的考题类型，包括：单选、多选、简答； 6、支持针对每个课程进行考试管理； 7、支持针对每个课程进行作业安排； 8、支持考试发布，出题以及阅卷由不同用户完成； 七、资源模块 1、★平台不少于120个实训场景，并提供配套电子实验教学文档和对应视频。包含但不限于Windows操作系统安全配置 类（Windows用户和组、DHCP服务渗透与防护、SSL证书安全、应用程序控制策略等共计不少于15个课程）、Linux操作系统安全配置类（SElinux端口标记、配置基于双因素认证的SSH服务、Kerberos认证的NFS安全共享等共计不少于15个课程）、渗透测试常用工具使用类（使用TCPDump进行数据包抓取、使用Metasploit进行漏洞验证、使用Ferret进行Cookie劫持测试、使用隐写术来防止敏感数据被盗用等共计不少于28个课程）、Python安全渗透测试类（SMURF网络渗透测试、SSH密码暴力破解渗透测试、套接字编程及其应用渗透测试等共计不少于10个课程）、安全漏洞验证及加固类（MS11_003漏洞验证与安全加固、使用CVE-2018-4878漏洞上传实现远程控制、使用Redis弱口令实现远程SSH连接、使用Structs2实现远程命令执行等共计不少于21个课程）、Web应用程序漏洞类（X-Forwarded-For注入、JS上传验证绕过、Boolean盲注、INSERT延时手工盲注等共计不少于13个课程）、开源CMS实战渗透测试类（海洋search.php注入、ShopXp系统SQL注入、MetInfo任意用户密码修改等共计不少于7个课程）、经典赛题类（mssql数据库渗透测试、文件上传渗透测试、Netcat批量连接渗透测试等共计不少于11个课程）,请提供课件列表。 八、其他要求 1、与实战平台同品牌； 2、为保证产品质量及服务，需提供制造商针对本项目的售后服务承诺书、参数确认函盖鲜章的原件。 |  |
| 9 | 网络空间安全实战平台 | 一、硬件配置 1、专用1U虚拟化平台，固化业务背板，固化千兆网络接口≥2个，外接USB口≥4个，外接COM≥1个； 2、采用系统及数据双硬盘架构，数据硬盘容量配置不低于1T，系统硬盘企业级SSD不低于240G，内存不低于16G； 3、采用Intel志强E系列处理器，内核不小于4，主频不低于3.4GHz； 二、系统架构 1、虚拟化管理采用标准libvirt接口，系统支持被第三方管理软件系统【如OPENSTACK】所管理； 2、支持集群管理，主从设备之间同步模版和相关课程数据，同步采用增量备份的方式； 3、管理数据流量与业务数据流量隔离，增强安全性； 三、管理模块 1、支持虚拟化管理，支持集群管理，各节点通过管理口做集群，与业务数据隔离； 2、系统提供管理员、观众、用户三种账号；支持战队管理；支持对账户进行批量操作，包括导入、导出、新增等。 3、支持多任务模式，支持对比赛多套试题及环境配置集中管理功能；支持同时存在多套任务试卷，并任选其中一套进行比赛； 4、支持对实验场景进行新增、删除、修改操作；支持光盘镜像管理，对每个虚拟机模版进行控制和编辑，设置启动光盘镜像文件。支持虚拟化主机系统如Windows2000、Windows2003、Windows2008、Windowsxp、Windows7、CentOS、Redhat、BT5、KALI等操作系统，支持自定义虚拟主机系统； 5、★支持场景、靶机、竞赛内容的新建和编辑；支持管理员根据需求进行场景、靶机、竞赛规则、竞赛须知等内容的创建。 6、系统提供的竞赛模式均支持一键快速部署，快速部署支持同时用户数量≥300； 7、主设备后台支持直接查看所有设备的硬件使用情况和虚拟机数量，并对虚拟机状态进行管理； 8、★成绩计算及展示，系统自动计算试卷成绩，各阶段成绩支持按规则累计核算总分，支持成绩导出。 9、支持成绩管理。可实时查看比赛成绩，对成绩进行自动排名；支持成绩查询、成绩排名查询和关卡过关率查询。 10、 支持在线考试功能；支持新建考题，编辑考题以及删除考题等操作； 11、设备内置DHCP服务器； 12、支持用户、战队、任务、考题、答案综合导入。 13、兼容“中职组网络空间安全赛项”资源包； 14、集群监控功能，监控集群内CPU，磁盘与内存使用率。 15、支持恢复管理员及Console密码功能， 16、支持诊断日志导出功能， 17、支持通过WEB/Console方式在线升级功能， 18、支持通过WEB/Console方式导入授权文件功能， 四、竞赛模块 1、支持加固+闯关模式，每个战队配置完全独立的靶机资源，不同战队之间网络完全隔离，每个战队的网络、实验资源完全独享； 2、支持防御+攻击模式，防御模式每个战队配置完全独立的防御靶机，通过加固自己的靶机漏洞得分；攻击模式通过获取公共靶机池中靶机的FLAG得分； 3、★支持通过任务组合形成比赛试卷。（提供产品功能界面截图） 4、单台设备可完成加固+闯关模式及防御+攻击模式，支持一体化部署，单次比赛过程无需手工切换，自动根据时间切换比赛阶段； 5、支持根据战队进行网络规划，不同的战队属于不同的虚拟网络，属于不同的VLAN。攻击机、靶机IP地址自动获取，客户端全程无需手工配置地址，VLAN与IP可根据比赛要求自行设定； 6、支持选择性启动集群设备中的虚拟机场景。 7、★支持每个任务包含攻击场景和靶机场景，攻击场景可以选择虚拟场景或实体机；每个场景务必支持1个及以上数量的虚拟机。 8、支持答案加密导入；加密文件导入，加密方式为非对称加密，密码由设备随机生成。 9、支持多种评分规则与策略，支持闯关最小分、闯关最大分、攻击最小分、攻击最大得分、总排名判定策略大于等于9种，支持查看和导出选手评分结果； 10、Flag可设置多个分值，支持按次提交得分功能； 11、平台支持FLAG与KEY值提交、支持比赛过程图像元素提交； 12、提供Flag客户端程序，支持Windows和Linux系统，可自定义Flag值动态更换时间、加密前的Flag明文值和计算后的Flag值存放位置。 五、监控模块 1、支持在管理界面集中查看战队虚拟机运行状态；支持通过VNC客户端监控战队队员的操作过程。 2、支持监控异常虚拟机的功能，发现频繁启动的虚拟机，关掉已知服务的虚拟机等； 六、态势模块 1、闯关态势展示：显示战队名称、得分、排名、答题进度展示、支持标识选择。 2、攻击态势展示：显示战队名称、得分、排名。 七、资源模块 1、★模块A：基础设施设置与安全加固包含（Windows操作系统安全配置、Linux操作系统安全配置共计不少于2个任务）；模块B：渗透测试工具使用类（漏洞检测、数据库安全任务等共计不少于2个任务）、数据分析类（数据分析任务等共计不少于1个任务）、Windows系统安全类（Windows系统安全任务等共计不少于1个任务）、Linux系统安全类（Linux系统安全任务等共计不少于1个任务）、Web安全类（Web安全应用等共计不少于1个任务）；模块C：CTF夺旗-攻击及对应场景不少于4个；模块D：CTF夺旗-防御及对应场景不少于2个，请提供任务列表。 八、其他 1、支持定制态势，提供标准化接口； 2、与实训平台同品牌； 3、为保证产品质量及服务，需提供制造商针对本项目的售后服务承诺书、参数确认函盖鲜章的原件。 |  |

附件三：检测维修与数据恢复

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数(规格) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电子产品检测维修一体化实训中心管理平台软件 | "智能电子产品检测维修一体化实训中心管理平台软件"是支撑“智能电子产品检测维修一体化测试系统"与"智能电子产品检测维修一体化测试软件"正常运行的中心管理软件。 主要功能：同步数据、在线终端管理、考试模式设置、成绩管理、物料管理、监控管理。 |  |
| 2 | 智能电子产品检测维修一体化综合平台 | - 采用专用硬件1U平台； 2、具备无风扇静音设计； 3、具备功能板检测接口，支持80个检测点； 4、具备电平、电压、频率三种电子信号的检测的功能； 5、具备通讯COM口，可与计算机通信； - 6、智能电子产品检测维修一体化综合测试系统 作为检测维修一体化测试设备，与智能电子产品检测维修综合控制一体机、智能电子产品检测维修一体化实训中心管理平台软件、智能电子产品检测维修一体化自动测试软件共同组成荟萃系列产品，支持管理员在线组建考核任务，学员检测维修任务。 计算机电路 功能板故障状态自动智能检测。 全新工业设计，1.5级工业仪表测量精度水平 外观：上盖为5mm铝板，CNC加工，阳极氧化，黑色。表面铺绿色防静电胶皮，防止静电损坏待测板。机壳为1.5mm铁板喷塑。 尺寸：长≥450 mm宽≥375 mm 高≥57mm 7、智能电子产品检测维修综合控制一体机 智能电子产品检测维修综合控制一体机作为业务系统载体，配合主机硬件平台及软件系统共同组成检测维修产品，支持显示业务操作过程。 15.6寸电容触屏，CPU:板载双核2.41G 处理器 内存：2G 硬盘:32G固态硬盘以上配置 高底温：-20℃~60℃ 接口：USB 3.0x2，RS-232x1 电源：GX16-2航空插头供电 8、其他配件 接口：USB，一体机供电线、测试板供电双头DC线、双母头串口线、国标品字电源线悬臂、用固定螺丝、内六角扳手、电线收纳管 9、具备台式机系列、台式机H81系列、笔记本系列、显示器系列功能板的故障智能检测功能； 10、满足全国职业院校技能大赛“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”赛项设备技术要求。 |  |
| 3 | 智能电子产品检测维修一体化自动测试软件 | 智能电子产品检测维修一体化自动测试软件分用户权限，支持在线组建考核任务，学员完成检测并提交任务资料。 采用扁平设计风格，清晰易懂的交互操作体验，让学员沉浸式完成目标任务。 主要功能：参加理论和实操考试、文件上传、下载、物料申请。 |  |
| 4 | 数据恢复平台 | 设备需为一体设计结构，集成度高，方便学生使用。设备含有液晶显示屏、键盘、鼠标，支持IDE、SATA、USB、ESATA接口。 设备支持快速打开分区，对于文件系统参数错误的分区可以直接打开并快速提取数据。在扫描上分为简单、完全和快速三种扫描方式。并且支持各文件系统的RAW扫描方式。设备能够进行硬盘逻辑故障数据恢复实训，能够进行文件及分区的逻辑性数据销毁的实训。 支持多种文件系统恢复，其中包含FAT\EXFAT\NTFS\EXT2\3\4\UFS\HFS等文件系统。支持同时扫描多种文件系统并可将得出多种结论按照正常级别分类排列展示给用户，方便用户的查找。支持单分区扫描和整盘扫描。对于对分区表不熟悉的用户可以简单的查找各个分区的数据。 可作工作:逻辑数据恢复；电子取证；数据销毁 可解决问题:误删除、勿格式化、误GHOST，病毒破坏、黑客攻击；分区丢失、分区表损坏、引导区损坏；可进行数据销毁、分区销毁、单个文件销毁、可选择国标、美国DOD销毁标准，让学生了解数据恢复的存储原理。 特殊功能： 1.存储介质的镜象和备份； 2.存储介质文件系统分析与数据恢复； 3.硬盘坏道检测； 4.恢复指定格式的特殊文件，可自主定义. |  |
| 5 | 智能硬件系列电路功能实训套装-C | （1）智能硬件系列电路功能实训套装-C （2022款）：25种，每种1块，每块配料包1包，所有板卡支持对接智能电子产品检测维修一体化综合平台、智能电子产品检测维修赛训综合平台。 （2）功能板种类需包括： 逻辑电源功能板（智能液晶显示器系列）、台式机CPU供电电路功能板-H81（台式机系列）、液晶电压转换功能板（智能液晶显示器系列）、U盘读写功能板（智能液晶显示器系列）、flash内存功能板（智能液晶显示器系列）、液晶LED阵列功能板-FPGA（智能液晶显示器系列）、智能液晶电视USB电路功能板（智能家电系列）、智能液晶电视背光驱动电路功能板（智能家电系列）、笔记本辅助电路功能板-YG(笔记本系列)、基础电路时序逻辑门电路搭建功能板（基础电路系列）、台式机开机电路功能板-H81（台式机系列）、台式机声卡电路功能板-H81（台式机系列）、台式机复位电路功能板-H81（台式机系列）、台式机CMOS电路功能板-H81（台式机系列）、台式机IO设备电路功能板-H81（台式机系列）、笔记本硬启动电路功能板-T61（笔记本系列）、一体机高压板电路功能板（一体机系列）、笔记本电源管理电路功能板-YG-FPGA（笔记本系列）、一体机DRAM动态存储器电路功能板（一体机系列）、一体机MODEM功能电路功能板（一体机系列）、ipad 电源管理电路功能板板卡（ipad系列）、台式机南北桥供电电路功能板（台式机系列）、台式机网卡电路功能板-H81（台式机系列）、台式机时钟电路功能板-H81（台式机系列）、台式机供电电路功能板-H81（台式机系列）。 （3）每块功能板需支持以下标准： 具备直流电源接口，可使功能板模拟相对应电路的工作状态； 可设置维修用故障点； 具备检测接口，检测针脚≥80，可与智能电子产品检测维修一体化综合平台、智能电子产品检测维修赛训综合平台连接； 可通过智能电子产品检测维修一体化综合平台、智能电子产品检测维修赛训综合平台精确定位维修故障点； 每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用； 带有指示灯，能够查看功能板的基本状态。 （4）液晶LED阵列功能板-FPGA（智能液晶显示器系列）、笔记本电源管理电路功能板板卡-YG-FPGA（笔记本系列）。功能板需包括母卡、被替换电路的原始子卡、FPGA替换电路子卡，两种子卡需支持与功能板母卡的对接。FPGA替换电路子卡经过编程配置后可完成被替换电路的原始子卡的全部功能。 |  |
| 6 | 台式计算机 | 限国内知名品牌； 1.处理器：采用intel第12代酷睿I5-12400智能处理器； 2.芯片组：≥intel B660。 3.内存：≥16GB DDR4 2666MHz,最大可扩展至32GB。 4.存储：≥256 GB，SSD M.2接口(NVMe协议) 。 5.显卡：核心显卡。 6.声卡：集成7.1声道声卡。 7.电源：≥300W高效电源，（能满足加装独立显卡的供电需求）。 8.网口：1000M 自适应以太网；随机提供同品牌网络防雷模块。 9.机箱：≥15L，具备顶置提手，方便搬运。 10、显示器：23.8寸液晶显示器； 11、键鼠：同品牌抗菌键鼠，防水键盘。 12、工作稳定性认证：平均无故障时间≥100万小时（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心检验证书复印件）； 13、需提供以下认证复印件：3C认证、节能认证、环境认证证书，客户联络中心标准体系认证（CCCS认证）、ISO50001、ISO27001、ISO20000、ISO14001等认证。 14、生产厂家创新型企业国家级认证证书所投计算机产品原厂商计算机系统集成一级资质证书复印件、信息系统建设和服务能力等级证书( CS4)复印件； 15、售后服务：含液晶显示器主要部件三年质保，三年免费上门维护。 16、为保证产品质量及服务，需提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺书、参数确认函盖鲜章的原件。 |  |
| 7 | 电脑电路功能板 | 1、完全仿真计算机主板电路功能模块； 2、具备直流电源接口及开关按钮； 3、可设置维修用故障点； 4、具备检测接口，检测针脚≥80，可与智能检测平台连接； 5、可通过智能检测平台精确定位维修故障点； 6、每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用； |  |
| 8 | 智能电器设备功能板 | 1、完全仿真智能电器设备电路功能模块； 2、具备直流电源接口及开关按钮； 3、可设置维修用故障点； 4、具备检测接口，检测针脚≥80，可与智能检测平台连接； 5、可通过智能检测平台精确定位维修故障点； 6、每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用； |  |
| 9 | 吸锡枪 | 国产优质品牌、大号手动长柄强力型 |  |
| 10 | 静电手环 | 国产优质品牌、无线无绳人体去静电消除手腕带 |  |
| 11 | 助焊膏 | 国产优质品牌、无酸、25G |  |
| 12 | 焊锡丝 | 国产优质品牌、0.8mm |  |
| 13 | 赛项技术服务 | 包含借用设备快递费、赛项技术服务费（比赛规程、赛项说明会、赛题、比赛现场技术支持）、两位工程师差旅费 |  |
| 14 | 维修工作台 | 芯片级维修工作台，铝木结构，尺寸1000（高）*850（深）*2100（宽）；三人位配套椅子，数量是桌子3倍，网布靠背椅（橙色如），固定扶手，架构材质:金属；五金件采用优质配件。； |  |
| 15 | 热风焊台 | 无铅防静电LED数显高级热风拔放台，功率消耗：550W（Max）、气流类型：膜片式专用泵、气流量：23L/min(最大) 、发热芯：进口850D发热丝(550W)220V |  |
| 16 | 恒温烙铁 | 温度调节范围 80-480（℃），最大功率 90（W） |  |
| 17 | 示波器 | 带宽：100MHz 实时采样率：2通道系列采用一片1GSa/sADC芯片，4通道系列采用两片1 GSa/sADC芯片，通道全部开启时，每通道采样率500MSa/s,通道交织模式采样率1 GSa/s 通道数：4 (4通道系列)，2+EXT (2 通道系列) 存储深度：非交织模式7 Mpt/CH,通道交织模式14 Mpts/CH 波形捕获率：200,000 wfm/s (Sequence 模式) 屏幕：7英寸TFT-LCD显示屏，分辨率800*480 |  |
| 18 | 万用表 | 数字万用表，交流电压1000V±(0.8%+3)，直流电流20A±(0.8%+1)，直流电压1000V±(0.5%+1)，交流电流20A±(1%+3)，电阻200MW±(0.8%+1)，电容100mF±(4%+3) |  |
| 19 | 辅材 | 国产优质品牌；档案袋：337*236*25MM 30个；水性笔：8盒；记号笔：1盒；打印纸：2箱；双面胶：6卷；透明胶：6卷；固体胶（12只装）：1盒； |  |
| 20 | 系统集成布线 | 组建机房，并负责安装强电、弱电，组建机房时涉及的材料供货方负责。 1、电线布线要求：使用4平方全铜电线到台面，每一组配备单独空气试带漏保护开关，配备足量插板。 2、网络布线要求：机房内网线使用5类以上双绞线缆布线应满足EIA/TIA 568A/B标准。弱电和强电必须分开敷设。 |  |
| 21 | 放大镜台灯 | 镜片尺寸:90mm,25mm 屈光度:3D,8D 输入电压:AC 220V-240V 50-60 |  |

附件四：网络搭建实训室

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数(规格) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌椅 | 桌子规格（长宽高）：2700*1100*750、桌面基材采用优质环保 E1级三聚氰胺贴面板硬度高，不易磨花，具有防火性能;强度高、不变形、承重性强;经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，2、采用优质 PVC（厚度≥2mm）封边条高温加压机械封边; 椅子：7张、规格W575*D590*H1010mm （1）面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 （2）海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m³。 （3）采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 （4）脚架采用1.5厚套管电镀弓型管。 |  |
| 2 | 文件柜 | 钢制铁皮柜，带锁 |  |
| 3 | 台式 计算机 | ★限国内知名品牌； ★1.处理器：采用intel第12代酷睿I5-12400智能处理器； ★2.芯片组：≥intel B660。 3.内存：≥16GB DDR4 2666MHz,最大可扩展至32GB。 4.存储：≥256 GB，SSD M.2接口(NVMe协议) 。 5.显卡：核心显卡。 6.声卡：集成7.1声道声卡。 7.电源：≥300W高效电源，（能满足加装独立显卡的供电需求）。 8.★网口：1000M 自适应以太网；随机提供同品牌网络防雷模块。 9.★机箱：≥15L，具备顶置提手，方便搬运。 10、显示器：23.8寸液晶显示器； 11、键鼠：同品牌抗菌键鼠，防水键盘。 12、工作稳定性认证：平均无故障时间≥100万小时（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心检验证书复印件）； 13、需提供以下认证复印件：3C认证、节能认证、环境认证证书，客户联络中心标准体系认证（CCCS认证）、ISO50001、ISO27001、ISO20000、ISO14001等认证。 14、生产厂家创新型企业国家级认证证书所投计算机产品原厂商计算机系统集成一级资质证书复印件、信息系统建设和服务能力等级证书( CS4)复印件； 15、售后服务：含液晶显示器主要部件三年质保，三年免费上门维护。 16、为保证产品质量及服务，需提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺书、参数确认函盖鲜章的原件。 |  |
| 4 | 工位工位桌椅 | 规格（长宽高）：1200*600*750 1.基材：采用E1环保定向实木颗粒板材质，台面25mm厚，符合国标E1级环保标准； 2.饰面：采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准； 3.封边：优质2.0mm加厚PVC封边条，符合相关的国家质量检验评定标准； 4.屏风板采用布面硬包，独立置放，柜体、桌面、与屏风板均采用预制件连接，桌面板与框架为嵌入式安装； 5.脚架：不锈钢管， 6.桌下配置经济型活动柜、主机架； 7.五金配件：缓冲式自回三节导轨，符合相关的国家质量检验评定标准； 8.产品翘曲度＜1.5mm，面板平整度＜0.1mm，脚底平稳性＜0.5mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，无明显划痕、压痕，无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，木制件甲醛释放量≤0.5mg/L |  |
| 5 | 施工布线 | 1、电线布线要求：使用4平方全铜电线，每一组配备单独空气试带漏保护开关，配备足量插板（功率达到所带计算机功率）。插板固定在电脑桌的内壁上，离地有0.5M;地面电线用PVC管穿管，再用强化的不锈钢槽盖板覆盖。 2、网络布线要求：机房内网线使用5类以上双绞线缆布线应满足EIA/TIA 568A/B标准。弱电和强电必须分开敷设。网络布线要求：机房内网线使用5类以上双绞线缆布线应满足EIA/TIA 568A/B标准。弱电和强电分开敷设。 3、配套相应数量配线架、理线架、水晶头等辅材； 4、完工后清除施工垃圾、打扫卫生。 |  |
| 6 | 工学一体化中心产教融合企业工单服务 | 产教融合企业众包系统V1.0是产教融合第三方连接平台，能够将外部企业融入到该系统，承担“引入企业、引入项目、引入师傅、引入课程”的产教融合重任，同时还具备企业定向人才输出、现代学徒制等功能，是产教深度融合不可或缺的系统； 系统特色介绍： 电子商务专业产教融合企业众包系统V1.0主要功能包括任务、训练、公司、职位、排行榜等，系统支持企业入驻，把大量企业发布的订单任务进行汇集、分类，提供针对性的训练、实战，通过企业订单来对接企业与院校，形成校企对接的桥梁，搭建从训练到企业实战再到应聘职位的一站式人才培养体系。 系统具体参数： 系统前台（学生端） 1.系统首页 系统首页应能够展示不同行业类别下的推荐企业、招聘岗位，以及推荐企业任务。 2.任务 2.1任务筛选：系统支持通过任务行业分类和任务阶段状态筛选企业任务，企业任务阶段分为投稿阶段、选稿阶段、交付阶段。投稿阶段表示用户还可以接取工单，上传作品；选稿阶段表示已有用户提交作品，企业正在挑选作品，用户仍可上传作品；交付阶段则表示该项目已有中标作品，进展到了交付流程，用户无法再上传作品。 ★2.2任务详情：点击任意任务，可查看任务要求、任务当前阶段状态、需求预算，用户能够上传作品、查看作品是否中标，并对任务进行评论；发布订单的企业能够查看并选择作品设为中标。 2.3任务专辑：系统能够支持将相关的企业任务进行组合，形成专辑，用户可以直接筛选专辑，并接受专辑中的任务 ★2.4任务应包含以下内容：系统至少有150个已发布的企业任务，企业任务涵盖主图设计、详情页设计、海报设计、首页设计、脚本撰写、视频剪辑等类型； 2.5 任务明细 （1）店标设计——淘宝 汇集各个行业、店铺的店标设计订单，融入每个行业对店标的需求和理解，让学生能够从多种角度进行思考、设计。 01.服饰店标设计；02.茶叶店标设计；3.眼睛店标设计；04.母婴店标设计；05.彩妆店标设计；06.数码产品店标设计；07.家具店标设计；08.办公用品店标设计；09.乐器店标设计；10.五金店店标设计 （2）店招设计——淘宝 汇集各个行业、店铺的店招设计订单，融入每个行业对店招的需求和理解，让学生能够从多种角度进行思考、设计。 01.音响店店招设计；02.零食店招设计；03.茶叶店招设计；04.母婴店招设计；05.服饰店招设计；06.数码产品店招设计；07.办公用品店招设计 （3）主图设计——淘宝 不同产品的大小、形状、风格、特点等各方面都不尽相同，汇集各类产品的主图设计订单，能够让学生掌握不同产品在设计主图时的要点。 01.马桶主图；02.花生记主图；03.洗面奶主图；04.电饭煲主图；05.橙汁主图；06.原木床主图；07.剃须刀主图；08.保温杯主图； （4）短视频脚本——抖音 01.制作关于爱情故事的短剧脚本；02.以外卖小哥为主题制作短剧脚本；03.以医生为主题制作短剧脚本；04.以家庭为主题制作短剧脚本；05.制作防诈骗宣传短剧脚本；06.以讽刺势利男友为主题制作短剧脚本；07.以讽刺渣男为主题制作短剧脚本；08.以应聘为主题制作短剧脚本；09.结合电视剧经典的梗制作短剧脚本；10以颜值为主题制作短剧脚本； （5）短视频脚本——快手 1以饭店经常出现的情景为主题制作分镜头脚本；2以闺蜜为主题制作分镜头脚本；3以讽刺人情冷漠为主题制作分镜头脚本；4以清明节为主题制作分镜头脚本；5以灵异为主题制作分镜头脚本；6以搞笑反转为主题制作分镜头脚本；7以销售为主题制作分镜头脚本；8以爱情为主题制作分镜头脚本；9以讽刺有钱就变坏为主题的分镜头脚本；10以机智应对恶人恶行为主题制作分镜头脚本 3.训练 ★3.1训练详情：系统能够提供岗位技能训练教学资源，资源以技能教学视频的形式进行呈现。选择任意训练，用户能够查看训练内容，下载资料、上传作品，并查看所有已提交的用户的作品，及作品排名。 3.2精选训练：系统应能够支持将相关的技能训练资源进行组合，形成专辑，用户可以直接筛选专辑，并完成专辑中的技能训练。 ★3.3训练应包含以下内容：系统至少有新媒体运营、图片处理、跨境电商三个类别的技能训练资源，且视频数量不少于10个。 3.4 训练明细 （1）商品拍摄与图片处理训练营 01.钱包拍摄；02.毛绒公仔拍摄；03.面膜抠图；04.人像祛斑 （2）新媒体训练营 01.HFP品牌风排版；02.妮维雅京东直播脚本策划；03.迎新话术制定；04.电商APP内容选题；05.内容排期；06.短视频剪辑-古风类；07.短视频剪辑-动漫类 （3）跨境电商训练营 01.假发产品关键词挖掘；02.假发产品标题撰写；03.店招制作；首页banner制作；04.询盘快速回复；05.货物延迟处理；06.运费计算 4.公司 ★4.1我要招聘：系统允许企业在系统中创建机构，并有专门的栏目用以展现已创建的企业，普通用户可以点击“我要招聘”创建企业机构，转换为企业账号，拥有企业账号权限。 4.2公司筛选：系统能够根据企业所属地点、行业对企业进行筛选，查看不同地域、不同行业的企业。 4.3公司详情：点击任意公司，可以查看公司简介、公司地址、工商信息，以及企业发布的企业任务、技能训练、招聘职位等，并能够选择企业的在招职位向企业投递简历。 4.3.1企业发布的任务：可查看当前公司所发布的所有任务，用户能够进入企业查看并完成该企业所发布的企业任务。 4.3.2企业发布的训练：可查看当前公司所发布的所有训练，用户能够进入企业查看并完成该企业所发布的技能训练。； 4.3.3招聘职位：可查看当前公司所发布的所有的在招职位，及各职位的工资、要求等信息，用户能够选择职位投递简历； 5.职位 5.1职位筛选：系统能够支持用户对职位进行搜索，并根据职位类型、公司行业、工作经验、学历要求、薪资要求等筛选不同类型的职位； 5.3职位详情：用户能够查看职位要求描述、职位所属公司介绍、公司福利、职位工资、相似职位等，并投递简历。 6.个人界面 6.1个人中心：可查看个人信息，包括个人完成的企业任务、训练，以及受到的面试邀请； 6.2简历编辑：系统支持用户通过平台生成个人简历，简历内容符合常规简历要求，至少包含个人信息、期望职位、期望薪资、期望行业、期望城市、工作经历、拥有证书等内容。 6.3我的职位：可查看用户受到的面试通知、应聘的职位、收藏的职位，方便用户对个人的职位信息进行管理； 机构后台（企业端） 1.团队数据：企业能够查看所有加入企业下的用户的获得赏金数、做任务数量、做训练数量、收到面试邀请等数据。 2.任务管理：可进行任务发布，查看发布中的任务、待审核任务、未通过任务、已下架任务、已结束任务、草稿等。 2.1发布任务：可设置任务需求类型、任务模式、预算金额、截稿日期、需求信息、地域要求、创客上限等内容，并进行任务发布； 2.2发布中的任务：可以查看已发布且在招收作品的任务，企业可以查看投稿人数、浏览量、任务所处阶段状态，并可对任务进行查看、编辑、下架、删除等操作。 2.3待审核任务：可以查看待审核中的任务，需要系统总管理员对任务进行审核，通过后任务会出现在发布中的任务中，企业可以查看投稿人数、浏览量、任务所处阶段状态，并可对任务进行查看、编辑、下架、删除等操作。 2.4未通过任务：可以查看审核不通过的任务，可对任务进行查看、编辑、下架、删除等操作。 2.5已下架任务：可以查看已下架的任务，且能够重新进行上架申请。 2.6已结束任务：可以查看已过有效期限的任务。 2.7草稿：查看被保存为草稿的任务，并可进行任务发布。 3.训练管理：可进行训练和训练营的发布，可查看已发布训练、待审核训练、未通过训练、已下架训练和草稿； 3.1发布训练：可设置训练标题、训练封面、训练介绍，并添加训练步骤，创建训练，并且支持上传教学视频，发布的训练可以被导入训练营 3.2创建训练营：可设置训练营名称、训练营封面、训练营简介、职位分类等信息并发布，同时支持训练导入、训练拖拽排序组合形成训练营； 3.3批阅训练：可查看创客提交的作品附件，对作品进行批阅评分； 3.4关闭训练：可将训练调整为关闭状态，停止提交稿件； 4.招聘管理 4.1职位管理：可进行职位发布、编辑职位、关闭职位等操作； 4.2职位发布：可设置职位名称、职位类别、工作地点、薪资待遇、应聘要求等招聘信息，并发布职位； 4.3编辑职位：发布职位之后对职位内容进行再编辑； 4.4关闭职位：可将职位调整为关闭状态，停止招聘； 4.5面试通知：查看企业受到的简历，邀请用户进行面试； 4.6筛选：可按照职位分类、状态进行筛选； 5.企业信息界面：系统能够提供公司信息设置模板，内容符合招聘网站的公司信息标准，至少包含公司名称、所属行业、融资阶段、规模、所属地区、地址等。 |  |